泉丰丰办〔2019〕74号

泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

关于印发丰泽街道“三合一”场所消防安全

百日会战行动方案的通知

各社区居委会，各有关部门：

10月20日2时许，南安市美林街道秋洪卫浴厂房发生火灾，造成4人死亡，3人受伤。为进一步强化“三合一”场所消防安全整治工作，确保人民群众生命财产安全，街道决定开展“三合一”场所消防安全百日会战行动，现将《丰泽街道“三合一”场所消防安全百日会战行动方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

2019年10月30日

丰泽街道“三合一”场所消防安全

百日会战行动方案

为深刻吸取事故教训，保持“三合一”场所高压整治态势，坚决预防和遏制亡人火灾事故发生，确保人民群众生命财产安全，街道决定即日起至2020年2月3日，在全辖区范围内开展“三合一”场所消防安全百日会战行动。特制定如下工作方案：

一、工作目标

坚持标本兼治、重在治本的原则，全面整治“三合一”场所火灾隐患，力争通过100天时间高标治理，坚决落实责任要明确、排查要到位、整治要坚决、追责要严格、培训要真抓的“五个要求”，确保辖区的“三合一”隐患得到有效整治，坚决遏制“三合一”亡人火灾事故，维护全街道消防安全形势持续稳定。

二、工作职责

根据《泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发丰泽区“三合一”场所综合整治工作意见的通知》（泉丰政办综〔2008〕21号）要求，各社区各有关部门根据工作职责继续履行相应的“三合一”整治工作职责。

1. 各社区负责本辖区内的“三合一”场所火灾隐患排查工作；结合辖区实际，划分若干网格，确定网格管理人，组织对网格单元内的“三合一”场所进行全面排查；对排查出的“三合一”场所，分类报送街道“三合一”专项整治办；跟踪检查和督促整改“三合一”场所，并按规定要求落实定期回访。

2. 各有关部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，在各自的职责范围内，依法做好本行业、本系统“三合一”场所火灾隐患排查相关工作。

三、整治范围和重点

住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所（俗称“三合一”、“多合一”场所）。要重点排查群租房、加工作坊、工贸企业、沿街商铺、电商办公仓库等重点场所或区域性“三合一”隐患。重点整治违规使用“三合板”、可燃彩钢板等易燃可燃材料用作隔墙或装修装饰，防火分隔不到位，安全疏散条件不足，违规存放易燃易爆危险品，消防设施未配置或损坏停用，电动自行车违规停放充电，用火用电不规范，单位人员不懂本场所火灾危害性，不会报火警、不会使用灭火器、不会组织疏散逃生等隐患问题。

四、工作步骤

百日会战从2019年10月28日起至2020年2月6日结束，共100天时间，分三个阶段进行。

（一）排查摸底阶段（即日起至2019年10月30日）

1. 各社区要结合实际，研究制定辖区“三合一”场所消防安全整治方案，明确责任分工，联动管辖派出所开展整治行动。

2. 各社区要将“三合一”百日会战行动时间、范围、标准和要求等情况向社会发布，发动社会单位自查自改，鼓励群众进行监督和举报。

3. 各社区要主动联合基层派出所、有关部门对辖区内的“三合一”场所逐一排查，全面摸清“三合一”场所的底数，要做到辖区“三合一”场所100%摸排到位并及时汇总排查整治情况，做到底数清、情况明。

（二）集中整治阶段（2019年11月1日至2020年1月20日）

1.各社区、有关部门要在全面排查的基础上，对能立即整改的，要督促有关单位及时予以整改。对不具备安全疏散条件、用火用电不规范、可燃物多的，必须当场责令立即搬离住宿人员。对严重违反规定、发生火灾容易造成较大或群死群伤后果且无条件改造的，要马上上报街道“三合一”专项整治办。整改期间，要严格督促单位做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保消防安全。各社区各有关部门要齐抓共管，形成合力，共同推进整治工作的开展，以确保整治工作取得实效。

2.加强技术改造指导，按照国家公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）规定，指导单位整改到位。对疑难的火灾隐患，各社区应及时分类整理，报送街道“三合一”专项整治办协调有关部门、专家进行会诊。

3.对排查的“三合一”场所，应建立整治工作档案，做到一家一档，100%建立台账，存档备查。要随机进行回访检查，填写回访检查记录，严防“回潮”。

4.街道“三合一”专项整治办将采取明查暗访、突击检查等形式，加强对“三合一”整治的督导检查，既要查单位主体责任是否落实，更要查社区和相关部门的职责履行是否到位；并适时对照《“三合一”场所消防安全整治百日会战行动汇总表》对各社区前期摸排情况进行实地抽查.

（三）工作验收阶段（2020年1月21日—2020年2月6日）。

1.整改结束后，各社区要组织对本辖区“三合一”场所消防安全综合整治情况进行自查验收。2020年1月20日前形成验收情况报告。

2.各社区要认真总结整治工作，研究制定长效管理的办法，巩固整治成果。

3.街道将组成验收考评组对各社区开展“三合一”场所专项整治工作情况进行考评验收，对整治工作情况进行通报。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各社区、各有关部门要本着对人民群众生命财产高度负责的精神，切实增强做好消防安全工作的责任感和紧迫感，迅速、全面铺开新一轮“三合一”场所排查整治。要克服麻痹松懈思想，坚决抵制走过场、应付的不良倾向，各网格工作人员对排查摸底工作要做到“深、细、实”，严防漏报、瞒报、乱报现象的发生。整治工作实行实名登记和领导负责制，坚持“谁主管谁负责，谁检查谁负责”。

（二）讲究方法，力求实效。各社区、各有关部门在整治过程中要讲究工作方法，标本兼治，堵疏结合。对区域性、集中成片的“三合一”场所，要结合城中村改造和整治工作，实行统筹规划和综合治理，鼓励引导有条件的企业入驻工业园区或标准厂房，建设员工公寓或利用现有建筑改造成员工宿舍，走“生产进园区、生活进社区”之路。要进一步充实基层网格监管力量，依托消防安全专家帮扶指导督促“三合一”场所落实隐患整改措施。要多方保障资金用于推广实用的消防安全技防物防措施，积极推广电气火灾监控、独立式感烟火灾探测报警器、自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统、简易喷淋、救生缓降、微型消防站、自行车集中智能充电桩等技防、物防设施。

（三）广泛宣传，加强演练。各社区、各有关部门要采取有效措施，通过各种形式开展消防安全宣传教育培训，大力宣传“三合一”场所的危害性以及整治工作的必要性和紧迫性，普及消防安全常识和逃生自救技能，切实提高广大人民群众的安全意识和自防自救能力。要指导督促“三合一”场所的业主或主要负责人组织对从业人员进行消防安全教育培训，制定灭火和疏散预案，整治期间至少组织一次消防演练。从业人员要熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。

（四）加强督导，严肃问责。会战期间，街道将不定期开展暗访督查，凡因工作失职、措施不力导致“三合一”场所发生火灾事故的，一律追究相关人员责任。督导过程中，一经发现该排查未排查或产生新的“三合一”场所的，不论是否发生火灾事故，一律按照规定严肃追究责任。

请各社区分别于10月29日， 11月份起至2020年2月份，每月11日、25日将《“三合一”场所消防安全百日会战行动汇总表》、《丰泽区“三合一”场所专项整治汇总表》、《丰泽区居住出租屋消防安全整治情况统计表（明细）》及当月工作情况小结报至街道安办。2020年1月20日前报送专项验收情况。（联系人：尤虹茹，联系电话：22591930，电子邮箱：2985755277@qq.com）。

附件：1.“三合一”场所消防安全整治百日会战行动汇总表

2.“三合一”场所消防安全排查治理导则要点

3.丰泽区“三合一”场所专项整治汇总表

4.丰泽区居住出租屋消防安全整治情况统计表

（明细）

附件1

“三合一”场所消防安全整治百日会战行动汇总表（ 月  日）

街道分管领导签名：                               街道主要领导签名：

| 序号 | 单位（场所）名称 | 合用场所类型 | 地址 | 法人/经营者 | 联系电话 | 住宿人数 | 整治进度 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 沿街商铺/厂房/仓库/出租屋/住宅/其他 | **镇**路**门牌号等 |  |  |  | (具体问题及整改情况) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会战期间，共排查发现“三合一”场所 家，其中生产性场所 家、经营性场所 家，已完成整改 家，整改率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.上报时需经街道分管及主要领导审签，首页扫描档及电子档一并报送。 2.本表仅填写本次大会战期间排查发现的“三合一”场所，地址必须填写详细。 3.10月30日报送排查摸底情况，11月份起每月15日,30日更新上报整治进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：	联系电话：

附件2

“三合一”场所消防安全排查治理导则要点

一、“三合一”场所不应设置在下列建筑内：

1. 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

2. 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

3. 厂房和仓库；

4. 建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；

5. 地下建筑。

- 二、★两个“三合一”场所之间或者“三合一”场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.50h楼板进行防火分隔。

三、★“三合一”场所内住宿和非住宿部分应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

四、★住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。严禁使用“三合板”、可燃彩钢板作为隔墙。

五、★人员住宿宜设置在首层，并直通出口。住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。“三合一”场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

六、“三合一”场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

- 七、★“三合一”场所中应配置灭火器、消防应急照明、独立式感烟探测器，并应配备轻便消防水龙。并按照规定积极应用电气火灾监控、自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统、简易喷淋等技防物防设施。

- 八、“三合一”场所除厨房外，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。燃具不应设置在卧室内，并设置自然排风窗。

- 九、★“三合一”场所应严格规范电气线路，不应乱拉乱接临时电气线路。电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路均应穿金属管、阻燃塑料管。

- 十、★“三合一”场所电器设备使用不应超负荷使用，不应用铜丝、铁丝等代替保险丝，电热器具使用后应切断电源，对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

- 十一、★严禁违规停放电动自行车、为电动自行车或蓄电池充电。电动自行车应当独立设置集中停放、充电区域。电动自行车充电插座或装置应选用合格产品，并具备充电结束自动断电功能。

十二、“三合一”场所的业主（或主要负责人）是消防安全责任人，应履行下列消防安全职责：

1. 建立健全防火责任制和消防安全制度；

2. 配齐并维护保养消防设施、器材；

3. 组织开展防火检查，整改火灾隐患；

4. 每年对从业人员进行消防安全教育培训；

5. 制定灭火和疏散预案，每半年至少组织一次消防演练；

6. 及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾。

- 十三、“三合一”场所内的从业人员应熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。

附件3

丰泽街道“三合一”场所专项整治汇总表

填报单位（盖章）：                                       填报时间：2019年10月  日至  日

| 社区 | 累计排查数 |  | 累计整改数 |  | 拒不整改数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产性（家） | 经营性（家） | 生产性（家） | 经营性（家） | 生产性（家） | 经营性（家） |
| 丰泽 |  |  |  |  |  |  |
| 前坂 |  |  |  |  |  |  |
| 东涂 |  |  |  |  |  |  |
| 迎津 |  |  |  |  |  |  |
| 霞淮 |  |  |  |  |  |  |
| 源淮 |  |  |  |  |  |  |
| 东美 |  |  |  |  |  |  |
| 东淮 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

附件4

丰泽街道居住出租屋消防安全整治情况统计表（明细）

填报单位：                                                          填表日期：

| 序号 | 出租房屋地址 | 建筑性质（自建房/公寓） | 出租 房间数 | 出租业主姓名 | 业主联系方式 | 承租人员数量（人） | 检查时间 | 存在的问题 | 整改进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | 福建省泉州市丰泽区东海大街839号明珠园东梅街9号 | 自建房 | 5间 | 谢XX | 139XXXXXXXX | 5人 | 2018.1.3 | 1. 2. 3. |  |

抄送：区应急管理局，区消防大队，街道党工委、人大工委、办事处领导。

丰泽区丰泽街道党政办公室                 2019年10月30日印发